Дано:

В файлах несколько записей сигнала. АМ и FM. Записи получены после переноса сигнала на нулевую частоту. Сигналы комплексные. Частота следования отсчётов для FM сигнала 500Мгц (европа плюс), для AM сигнала 32 кгц (или 16 кгц) am_sound. Для остальных сигналов параметры указаны либо в wav заголовке, либо в названии файла

Необходимо извлечь звук из этих записей. также  добавить фильтр скользящего среднего.

Необходимо для чтения и извлечения звука подготовить скрипт (matlab-модель).

А далее реализовать алгоритм в C++ в ООП стиле, используя следующие абстракции:

- Комплексный отсчёт

- Файл менеджер. Предоставляющий функционал, позволяющий принимать на вход название файла и возвращать struct Signal {int fs;  std::vector<Complex <float>> signal;}  считанного сигнала, а так же принимающий на вход обработанный struct Signal {int fs;  std::vector<Complex <float>> signal;}  и std::string, например:
fileManager::SaveSignal(const Signal & savedSignal, const std::string& fileName, enum Format{bin, wav(iqw), ..etc}) Файл менеджер должен быть "умным" а именно, если в названии файла есть расгирение, то .wav должна запускать стратегию чтения файла учитывая wav заголовок

- downsample – функция, принимающая на вход сигнал и возвращающая его прореженный вариант, функция так же принимает на вход и порядок передискретизации, параметр который показывает во сколько раз проредить сигнал

- demodulator –интерфейс, у которого определен интерфейс приёма сигнала и получения демодулированного сигнала. DemodulatorFM и DemodulatorAM и пр... переопределяют интерфейс этого класса

- DemodulatorFactory, DemodulatorCreator - реализация паттерна "абстрактная фабрика" для абстрагирования создания конкретного демодулятора

- класс filter. Выполняющий фильтрацию методом скользящего среднего, так же в конструктор получает тип фильтра: рекурсивный или нерекурсивный

После того как файлы, отработанные программой на с++, успешно будут проигрываться через matlab

на выходе должен получиться sound.wav который можно открыть любым проигрывателем звука и услышать то же самое, что слышно через matlab

PS: решать через TDD